O b s a h

1.	Všeobecně	3

2.	Základní technické údaje	3

2.1.	Značení	3

2.1.1.	Zálohový napájecí zdroj	3

2.2.	ASŘ a MAR	3

2.2.1.	Velín a vizualizace	4

2.2.2.	Technologický řídicí systém	4

2.2.1.	SW	5

2.2.2.	Kamerový systém	5

2.2.3.	Bezdrátové technologie	5

2.2.4.	Komunikace na páteřní síť TŽ	5

2.3.	Obecná poznámka	5

# Všeobecně

Tato technická zpráva ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele byla vypracována v rámci akce „Modernizace a dekarbonizace výroby oceli“. Stavba se nachází v průmyslovém areálu firmy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Předmětem předkládané projektové dokumentace je část

PS 10 – Elektročást

DPS 10.07 – ASŘ

V této technické zprávě jsou popsány požadavky na ASŘ EOP a integraci návazných technologií.

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) je zpracovaná v rozsahu nutném pro potřeby výběrového řízení na generálního dodavatele stavby a nelze ji použít k jinému účelu. Stupeň podrobností dokumentace odpovídá stupni podrobností podkladů od technologie předané objednatelem. Členění dokumentace DVZ odpovídá členění dokumentace pro provádění stavby (Příloha č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění).

Dokumentace byla zpracována v červnu 2024 a nemůže tedy obsahovat jakékoliv změny pozdějšího data.

Veškeré technické detaily budou v souladu s dokumentem obecných požadavků na ASŘ a MaR dle dokumentu D231542633.TZ

# Základní technické údaje

Standardy TŽ pro návrh ŘS, sítí, vybavení operátorských a inženýrských stanic a vybavení objektů EZS atp., jsou detailněji popsány v dokumentu D231542633.TZ. Blokové schéma – přehled optických sítí včetně sítí telefonu, rozhlasu a systému jednotného času se nachází v dokumentu D231542633.BS.

## Značení

Souborů, funkčních celků, funkčních jednotek, elektrických obvodů a značení polohopisné je provedeno dle platných norem.

Odběratel montáže zajistí před zahájením montáže označení elektrozařízení dle tohoto projektu.

Zálohový napájecí zdroj

V provedení určený pro bezpečné a spolehlivé napájení vážního procesoru, tiskárny a vyhodnocovacího a řídicího systému. Zařízení UPS chrání jak počítač a vážní terminál, tak i veškerá data uložená na pevném disku počítače. Při výpadku sítě je celý systém napájen z baterie zdroje UPS. To umožňuje obsluze bezpečně uložit veškerá data a standardně ukončit vážení a práci vážního systému.

## ASŘ a MAR

Řídicí systému elektro obloukové pece (EOP) musí při návrhu a implementaci systému zohlednit komplexní integraci s návaznými technologiemi v rámci haly EOP, tak i mimo ni a s podnikovými systémy. To zahrnuje zajištění komunikace, řízení a vizualizace dat na stanicích, které nejsou primárně určeny k řízení EOP, a to v různých úrovních automatizace a podnikového řízení. Řídicí systém bude komunikovat s dalšími systémy na úrovni L2, a integrovat se do podnikové infrastruktury ERP. Dodavatel řídicího systému EOP musí zajistit otevřenou a flexibilní architekturu. To zahrnuje standardizované komunikační protokoly, rozhraní a datové modely. Důraz na tyto aspekty zajistí efektivní provoz EOP, optimalizaci výrobních procesů a podporu celopodnikového řízení.

Dodané řešení bude navrženo s cílem maximalizovat automatizaci a minimalizovat přítomnost lidského faktoru v provozních prostorách, tedy v souladu s principem „No man on the floor“. Tento přístup má za cíl eliminovat potřebu manuálních zásahů pracovníků přímo v provozních oblastech, čímž se zvýší efektivita, bezpečnost a spolehlivost celkového provozu. Popřípadě musí být technologie vybavena samoobslužnými systémy pro minimalizaci nutnosti osobní asistence pracovníka TŽ při činnostech souvisejících z provozem.

Provozní stanice a ovládací pulty musí být navrženy tak, aby umožňovaly operátorům plně řídit a monitorovat všechny operace na dálku, prostřednictvím obrazovek a vzdálených přístupových systémů. Všechny automatizované procesy musí být navrženy s cílem eliminovat nutnost fyzické přítomnosti pracovníků na podlahách, s výjimkou případů nezbytných pro údržbu a opravy.

Automatizované řešení musí zajišťovat zvýšenou bezpečnost tím, že pracovníci nebudou vystaveni potenciálně nebezpečným pracovním podmínkám, a to díky minimalizaci jejich přítomnosti v provozních oblastech. V rámci tohoto přístupu očekáváme také optimalizaci pracovního prostoru a zajištění vysoké efektivity výroby či poskytovaných služeb.

Dodavatel je povinen zajistit, aby všechna technologická řešení odpovídala těmto požadavkům na maximální automatizaci a efektivitu, přičemž bude provádět pravidelné konzultace a testování implementovaných systémů, aby byla zajištěna jejich spolehlivost a bezpečnost v dlouhodobém horizontu.

Velín a vizualizace

Velikost velínu bude navržena tak, aby splňovala veškeré prostorové požadavky pro umístění pracovních stanic pro řízení EOP a zároveň i pro stanice návazných technologií, které jsou klíčové pro efektivní řízení a monitoring celého systému. Součástí návrhu bude také dostatečný prostor pro umístění obrazovek kamerového systému, které budou sloužit k nepřetržitému sledování jak EOP, tak dalších návazných technologických procesů, což zajistí vysokou úroveň dohledovatelnosti a bezpečnosti. Kromě kamerového systému budou do návrhu zahrnuty i další nezbytné prvky vybavení, jako jsou pracovní stoly, komunikační zařízení, a úložné prostory pro dokumentaci a technické manuály, které jsou nezbytné pro efektivní a plynulý provoz velínu.

Celkové technické vybavení a uspořádání velínu bude dodáno dodavatelem EOP, který také určí konkrétní vybavení potřebné k zajištění optimální funkčnosti celého systému. V rámci tohoto procesu bude provedena pečlivá analýza potřeb a specifikací, aby byla zajištěna maximální efektivita, bezpečnost a komfort operátorů. Veškerý návrh, včetně specifikace technického vybavení velínu, bude podroben konzultacím s provozovatelem, který bude mít finální slovo při schválení konečného řešení. Tato fáze zajišťuje, že všechny požadavky a standardy pro bezpečný a efektivní provoz budou splněny v souladu s platnými předpisy a technologickými nároky.

Dodavatel EOP zajistí, že všechny měřené veličiny včetně energetických i na pohyblivých strojích (včetně těch užívající bezdrátové technologie) v hale EOP budou na vizualizaci EOP a budou mít možnost implementace do analyzačních SW, L2, ERP. To znamená, že veškeré údaje o měřených veličinách, jako jsou spotřeba energie, teplota, tlak a další relevantní parametry, musí být automaticky přenášeny do vizualizačního systému EOP.

Technologický řídicí systém

Návrh technologického řídícího systému (ŘS) EOP bude plně v odpovědnosti dodavatele EOP, který zajistí jeho kompletní návrh, implementaci a optimalizaci v souladu s technickými požadavky a specifikacemi. Tento řídící systém bude klíčový pro efektivní řízení a monitorování všech procesů souvisejících s provozem EOP, a proto bude důležité, aby byl navržen s ohledem na nejmodernější technologické postupy, robustnost, flexibilitu a dlouhodobou udržitelnost.

Návrh technologického řídícího systému bude průběžně konzultován s provozovatelem, který poskytne své odborné znalosti a provozní požadavky, aby bylo zajištěno, že systém bude odpovídat konkrétním potřebám provozu a bezpečnostním standardům. Tato spolupráce mezi dodavatelem a provozovatelem zajistí, že všechny aspekty systému, včetně uživatelského rozhraní, funkcionality, dostupnosti a bezpečnosti, budou plně vyhovovat požadavkům provozního prostředí.

Blokové schéma – přehled optických sítí včetně sítí telefonu, rozhlasu a systému jednotného času se nachází v dokumentu D231542633.BS.

    - SW

V rámci řídícího systému EOP bude nutné implementovat a integrovat řadu okolních technologií, včetně potřebného hardwarového vybavení a softwarových řešení, která budou zajišťovat bezproblémový a efektivní provoz celého systému.

Součástí implementace bude i zajištění odpovídající softwarové vrstvy pro správu a monitoring těchto technologií. To zahrnuje vývoj, instalaci a konfiguraci software, který bude plně integrován s řídícím systémem EOP. Tento software musí umožnit efektivní řízení a monitorování všech připojených zařízení, poskytovat přehledy a analýzy v reálném čase, a umožnit operátorům rychlou reakci na případné problémy. Součástí softwarové implementace bude také integrace a zajištění datové komunikace na úrovních ERP  a L2, což umožní správu a směrování dat mezi jednotlivými subsystémy a centrálním systémem.

Kamerový systém

Kamery budou splňovat veškeré požadavky na prostředí, provoz, zálohovaní a komunikaci dle obecných požadavků na ASŘ a MaR viz. dokument D231542633.TZ

Bezdrátové technologie

Všechna použitá bezdrátová technologie v oblasti EOP byla navržena tak, aby byla plně odolná vůči rušení a kolizím s ostatními zařízeními a technologiemi umístěnými v budově EOP a jejím blízkém okolí. Tyto technologie budou splňovat normy a specifikace pro zajištění bezproblémového a bezpečného provozu, přičemž budou minimalizovány jakékoli interferenční vlivy, které by mohly negativně ovlivnit výkon nebo stabilitu systémů EOP.

Specifikace a výběr těchto bezdrátových technologií budou odsouhlaseny jak dodavatelem EOP, který zajistí technickou proveditelnost a kompatibilitu s ostatními zařízeními v budově, tak provozovatelem, který bude mít za úkol garantovat, že navržené řešení bude odpovídat provozním požadavkům a standardům. V průběhu implementace bude prováděno podrobné testování, aby byla ověřena odolnost proti rušení a schopnost technologie fungovat v daném prostředí bez nežádoucích vlivů na ostatní systémy.

Bude kladen důraz na zajištění vysoké úrovně spolehlivosti a stability komunikace, a to i v případě vysoké koncentrace elektronických zařízení v okolí. Veškeré bezdrátové technologie budou navrženy tak, aby byly schopny efektivně komunikovat v náročných podmínkách, včetně možného vlivu elektromagnetických polí a dalších zdrojů rušení v blízkosti EOP. Pro zajištění dlouhodobé provozní stability bude také vypracován plán pro pravidelnou údržbu a případné aktualizace technologií s cílem udržet jejich bezproblémový chod v průběhu životního cyklu celého systému.

Komunikace na páteřní síť TŽ

Dodavatel zajistí připojení na páteřní síť TŽ a SW pro komunikaci se systémy TŽ.

Kabelové trasy

Dodavatel EOP připraví kabelové trasy v budově EOP, které budou sloužit jak jeho potřeby, tak pro dodavatele návazných technologie. Dodavatel EOP zajistí koordinaci s dodavateli návazných technologie, aby byla zajištěna kompatibilita a integrace kabelových tras.

## Obecná poznámka

Veškeré elektro zařízení musí být vytažitelné a vyměnitelné!

Všechny rozvodny, rozváděče, kabelové trasy a podobně, budou naprojektovány s 20% prostorovou REZERVOU pro možnost rozšíření/doplnění v případě potřeby.